СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ № 15

«28» ноября 2012 года                                                                      х. Обуховка

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Елизаветинское сельское поселение»

на 2012-2015 годы и на период до 2029 года.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Елизаветинского сельское поселение» Собрание депутатов Елизаветинского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» на 2012-2015 годы и на период до 2029 года.» согласно приложению

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Елизаветинского сельского поселения www.elizavetinskoesp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава Елизаветинского

сельского поселения							Н.И.Белимов

Приложение к решению

Собрания депутатов

Елизаветинского сельского поселения

от 28 ноября 2012г. № 15

Муниципальная долгосрочная

Целевая программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Елизаветинское сельское поселение»

на 2012-2015 годы и на период до 2029 года

х. Обуховка

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» на 2012 – 2015 годы и на период до 2029 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; |
| Дата принятия решения о разработке Программы |  |
| Заказчик Программы | Администрация Елизаветинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Елизаветинского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Елизаветинского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса |

| Цель и задачи реализации Программы | Повышение безопасности функционирования транспортной системы: - содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и инженерных сетей на уровне соответствующем категории дорог, путем ремонта или реконструкции дорог с инженерными коммуникациями; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, за счет планового ремонта, и капитального ремонта автомобильных дорог с улучшением условий движения автотранспорта; - реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с увеличением численности зеленых насаждений и установкой новых скамеек и урн; - строительство и реконструкция детских и спортивных площадок; -благоустройство зон отдыха; - содержание и устройство новых сетей уличного освещения; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению; - ремонт и содержание мест захоронения; - ремонт и содержание общественных питьевых колодцев. - оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; -проведение соответствующих мероприятий по снижению удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа; -уменьшение выбросов вредных веществ, за счет сокращения объемов потребления тепловой энергии; -активная пропаганда ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; - реализация Программы ПКР муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» и других документов территориального планирования. - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроэнергии утилизации твердых бытовых отходов. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2012 до 2015 годы и на период до 2029 года |
| Основные мероприятия Программы | - - поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию сетей коммунальной инфраструктуры; - - модернизация и строительство улично – дорожной сети; - - мероприятия по модернизации и строительству электроснабжения; - - строительство сетей и объектов теплоснабжения; - - строительство сетей газоснабжения; - - строительство сетей и объектов водоснабжения и водоотведения; - - модернизация сетей связи; - - мероприятия по санитарной очистки территории; - -обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг, повышение качества уровня жизни населения. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Елизаветинского сельское поселение». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Елизаветинского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Елизаветинского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют: Собрание депутатов Елизаветинского сельского поселения и Администрация Елизаветинского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Задачи Программы

Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы:

- оснащение приборами учета  энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа;

- сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

- активная пропаганда ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Прогнозируемая численность населения

Елизаветинского сельского поселения

| Населенный пункт | Современное состояние (2012 г.) | I очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Колузаево | 496 | 694 | 1097 |
| х. Городище | 296 | 324 | 350 |
| х.Курган | 229 | 379 | 449 |
| ст. Елизаветинская | 121 | 547 | 808 |
| х. Коса | 161 | 783 | 1714 |
| х. Казачий Ерик | 419 | 544 | 978 |
| х. Дугино | 634 | 1201 | 1568 |
| х. Обуховка | 1016 | 3635 | 6747 |
| Всего по поселению: | 3372 | 8107 | 13711 |

В настоящее время вблизи х. Обуховка реализуется проект строительства коттеджного поселка «Беловодье» с ориентировочной численностью населения 4100 человек. Также западнее данного поселка предусматривается строительство поселка усадебного типа с ориентировочной численностью населения 465 чел.

За счет развития территории населенных пунктов путем завершения существующих кварталов, а также включения в населенные пункты садоводческих товариществ, увеличится площадь жилой застройки и соответственно численность населения.

Таким образом, учитывая демографическую ситуацию и реализуемые на территории Елизаветинского сельского поселения проекты, ориентировочная численность населения на I очередь (2019 г.) составит 8107 чел., на расчетный срок (2029 г.) – 13711 человек.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

Транспортная система

Для улучшения транспортного сообщения, обеспечивающим нормальные условия проживания и осуществления производственной деятельности населения, проектом предусматривается:

-  усовершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Елизаветинского сельского поселения до нормативного уровня в соответствии с ожидаемым ростом интенсивности движения;

-          обеспечение подъездов к транспортным коммуникациям магистральных видов транспорта.

Основу транспортной сети составляют дороги назначения:  межпоселковые дороги, в населенных пунктах -  главные поселковые улицы, жилые.

Протяженность улично-дорожной сети 35,9 км. (существующая), процент изношенности дорог 40%.

Улично-дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты и с внешними транспортными связями. При проектировании улично-дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом.

Проектные решения основаны на оптимизации уличной сети, исключении движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранении в общественном центре пешеходной зоны, определении оптимального маршрута общественного транспорта, а также создании условий для удобного передвижения инвалидов.

К расчетному сроку предусматривается:

Внешняя сеть: размещение транзитного участка Западного обхода г. Ростова-на-Дону  вдоль хутора Колузаево.

Новый проектируемый участок автодороги Ростов-Рогожкино в обход хутора Городище вдоль южной границы.

Местная сеть:

Новые дороги предусмотрены в х. Обуховка между жилым комплексом «Беловодье» и проектируемыми жилыми кварталами, на территории ст. Елизаветинской и х. Коса.

В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.

Внутрипоселковый общественный транспорт

Внутрипоселковый общественный транспорт на сегодняшний день обслуживает только х. Обуховка по трем маршрутам.

Проектом предлагается организовать маршрутное сообщение по всем населенным пунктам.

Узлы и пересечения

Пересечения в разных уровнях проектом предусматривается на  пересечении автодорог Ростов - Рогожкино и Западного обхода г. Ростова-на-Дону.

Организация транспортного обслуживания

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и вновь создаваемой сети дорог областного и местного значения.

Параметры проектируемых дорог рассчитаны исходя из перспективных машино-потоков главным образом легкового транспорта.

Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет являться индивидуальный легковой транспорт.

Показатели протяженности планируемых автомобильных дорог и искусственных сооружений.

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км |
| --- | --- |
| обход х. Городище | 1,7 |
| Беловодье-Елизаветинская-х. Коса | 2,3 |
| х. Коса | 1,1 |
| мост через ерик Казачий | 0,25 |
| Итого автомобильных дорог: | 5,1 |
| Итого искусственных сооружений: | 0,25 |

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

Водоснабжение Елизаветинского сельского поселения осуществляется в основном за счет привозной воды.  Централизованное водоснабжение имеется только в хуторах  Обуховка, Дугино и Казачий Ерик, в которых проложены сети хозяйственно-питьевого водопровода.  Вода из поверхностного водозабора, расположенного на берегу Рукава Каланча  в х.Дугино, поступает на установку «Струя-400» (ввод в эксплуатацию в 1974 году) откуда, после очистки, подается в водопроводные сети населенных пунктов.

Ориентировочный расход воды - 170 м3/сут.  Протяженность водопроводных сетей поселения составляет порядка 3,7 км.  Водозаборные  сооружения ввиду длительной эксплуатации нуждаются в реконструкции, однако в связи с тем, что границы первого пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника не соответствуют СНиП, реконструкция водозаборных сооружений нецелесообразна. Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов на правобережье р.Дон в Юго-Западном направлении, характеризуются повышенной  минерализацией (до 3г/л и более) и не могут быть использованы для хозяйственно-питьевых нужд.

В настоящее время на территории х.Обуховка ведется строительство коттеджного поселка ООО «Беловодье». Объекты инженерно-технической инфраструктуры поселка запроектированы по автономной схеме и не связанны с объектами  инженерно-технической инфраструктуры поселения. Для обеспечения поселка водой построен водовод сырой воды, с подключением от напорных водоводов, подающих воду из водозабора в районе х.Дугино в сети водопровода г.Таганрога. Проектом предусмотрено строительство водопроводных сооружений, в составе станции очистки воды и резервуаров запаса воды производительностью 4000 м3/сут. Площадка водопроводных сооружений  располагается за территорией жилой застройки, с Юго-Западной стороны.

Расходы воды водопотребителями рассчитаны по удельному среднесу-точному(за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды населения, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях согласно п.2.1. и табл. 1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принято в соответствии с примечанием 1 таблица 3.  Расчетные  суточные расходы воды на 1 очередь и расчетный срок приведены в таблице №1.

Учитывая отсутствие на территории поселения разведанных эксплуатационных запасов подземных вод питьевого качества, проектом генерального плана предлагается строительство группового водопровода, для обеспечения водой всех населенных пунктов, входящих в состав поселения. Подачу воды в населенные пункты поселения предлагается осуществить от насосной станции II-го подъема  водопроводных сооружений ООО «Беловодье». Целесообразность данного решения подтверждено расчетами. Прокладку сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, что значительно снизит потери воды в трубопроводах.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов.

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км |
| --- | --- |
| х. Обуховка | 11,2 |
| х. Колузаево | 5,83 |
| к ст. Елизаветинская | 2,93 |
| Итого: | 19,96 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| х. Обуховка | 2 016 | 24 640 | 23 244 | 3 412 |
| х. Колузаево | 1 050 | 12 830 | 12 104 | 1 776 |
| к ст. Елизаветинская | 530 | 6 450 | 6 087 | 893 |
| Итого: | 3596 | 43 920 | 41 435 | 6 081 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

В отдаленных  населенных пунктах: Колузаево, Городище, Курган, Коса, Казачий Ерик,  Елизаветинская  предлагается строительство резервуаров хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды и насосных станций, при этом количество резервуаров в каждом населенном пункте должно быть не менее двух. Водозаборные сооружения в х.Дугино предлагается отключить от системы водопровода населенного пункта, оборудование демонтировать.

Существующее состояние сетей и сооружений канализации.

Организованная система отвода канализационных стоков на территории поселения отсутствует. Канализационные стоки из дворовых выгребов вывозятся ассенизационными машинами в места для сбора жидких отходов. Для коттеджного поселка «Беловодье» запроектирована система хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на  очистных сооружениях. Очистные сооружения представляют собой блочный комплекс биологической очистки сточных вод и обработки осадка, изготовитель фирма ООО «Акватрат». Степень очистки сточных вод на очистных сооружениях позволит сбрасывать очищенные стоки в Рукав Каланча с ПДК загрязнений, не превышающими нормативные. Производительность одного комплекса 510-730 м3/сут. Количество комплексов принято -4. Площадка канализационных очистных сооружений располагается за территорией жилой застройки, с Юго-Западной стороны недалеко от площадки водопроводных сооружений.

Проектом генерального плана предлагается устройство канализационных систем во всех населенных пунктах поселения. Отвод сточных вод от хуторов Обуховка и Дугин  предлагается осуществить на запроектированные очистные сооружения  канализации  ООО «Беловодье». Согласно проведенным ориентировочным расчетам, общее количество канализационных сточных вод, направляемых на очистные сооружения коттеджного поселка ООО «Беловодье» составит 1044,0 м3/сут. на 1-ю очередь и 1813,0 м3/сут.- на расчетный срок. Сброс стоков от жилых домов и зданий общественного назначения предлагается осуществлять в самотечные канализационные сети населенных пунктов.  При необходимости  перекачки канализационных стоков  в пределах территории населенного пункта рекомендуется устройство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности. Прокладку сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб. Сточные воды после очистки  предлагается, по напорному трубопроводу, направить в Рукав Каланча, за пределы  населенных пунктов. Место сброса очищенных сточных вод подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами. В остальных населенных пунктах отвод канализационных стоков предлагается осуществить  на локальные очистные сооружения биологической очистки, размещаемые в каждом из населенных пунктов. Данное решение связано с малыми расходами сточных вод и значительной удаленностью населенных пунктов от центральной канализации хуторов Обуховка и Дугино. Расход канализационных сточных вод, направляемых на очистные сооружения приведен в таблице №1.

Таблица №1

| № | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут | 1-я очередь |  |  | Расчетный срок |  |  | Итого с учетом 10% на неучтенные расходы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Числен-ность населения чел. | Расход, м3/сут. |  | Численность населения чел. | Расход, м3/сут. |  | Водо-потреб-ление м3/сут. | Водо-отве-дение м3/сут. | Водо-потреб-ление м3/сут. | Водо-отве-дение м3/сут. |
|  |  |  | Хозпитьевые нужды | Полив терри-тории |  | Хоз-питье- вые нужды | Полив терри-тории |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| х,Колузаево | 160,50 | 694 | 111,0 | 35,0 | 1097 | 176,0 | 55,0 | 157,0 | 122,0 | 248,0 | 193,0 |
| х.Городище | « | 324 | 52,0 | 16,0 | 350 | 56,0 | 18,0 | 73,0 | 57,0 | 79,0 | 61,0 |
| х.Курган | « | 379 | 61,0 | 19,0 | 449 | 72,0 | 22,0 | 86,0 | 67,0 | 101,0 | 79,0 |
| ст.Елизаветинская | « | 547 | 88,0 | 27,0 | 808 | 129,0 | 40,0 | 123,0 | 96,0 | 181,0 | 141,0 |
| х.Коса | « | 783 | 125,0 | 39,0 | 1714 | 274,0 | 86,0 | 176,0 | 137,0 | 387,0 | 301,0 |
| х.Казачий Ерик | « | 544 | 87,0 | 27,0 | 978 | 156,0 | 49,0 | 122,0 | 95,0 | 220,0 | 171,0 |
| х.Дугино | « | 1201 | 192,0 | 60,0 | 1568 | 251,0 | 78,0 | 271,0 | 211,0 | 354,0 | 276,0 |
| х.Обуховка, в том числе: -территория хутора - коттеджный поселок ООО «Беловодье», -коттеджный поселок западнее ООО «Беловодье» | 160,50 230,90 230,90 | 3635 1100 2070 465 | 759,0 176,0 476,0 107,0 | 283,0 55,0 186,0 42,0 | 6747 2182 4100 465 | 1399,0 349,0 943,0 107,0 | 520,0 109,0 369,0 42,0 | 1116,0 248,0 709,0 159,0 | 833,0 193,0 523,0 117,0 | 2057,0 492,0 1406,0 159,0 | 1537,0 383,0 1037,0 117,0 |
| Итого |  | 8107 | 1475,0 | 506,0 | 13711,0 | 2513,0 | 868,0 | 2124,0 | 1618 | 3627,0 | 2759,0 |

* Неучтенные расходы приняты в размере 10%  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта

Для учета расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоотведения, км |
| --- | --- |
| х. Дугино и х. Обуховка | 6,74 |
| Итого: | 6,74 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| х. Дугино и х. Обуховка | 3 580 | 21 570 | 21 931 | 3 219 |
| Итого: | 3 580 | 21 570 | 21 931 | 3 219 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Теплоснабжение

Существующее состояние систем и сооружений теплоснабжения.

Централизованная система теплоснабжения в поселении отсутствует. Теплоснабжение жилых домов осуществляется от квартирных газовых теплогенераторов, теплоснабжение домов культуры, школ и детских садов осуществляется от автономных газовых котельных.

Основные решения:

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут  использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для централизованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут быть устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты,  показывают, что при сто-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Qomax = qoА(1+k1)10-3К2  Гкал/час,

qo  - укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт  на 1м2 площади помещений,

А   -  общая площадь жилых помещений, тыс.м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий (при отсутствии данных принимается 0,15),

К2  -   0,8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт в Гкал/час.

Планируемый часовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Gо.час = Qomax 106/ Qрн ή  м3/час,

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Результаты расчетов  часового расхода  тепла и газа на отопление жилых и общественных зданий приведены в Таблице №2

Таблица№2

| № п/п | Этажность жилой застройки | Увеличение общей площади жилых помещений, А тыс. м2 |  | qo | Qоmax Гкал/час |  | Gо.час м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 1-2 | 10,0 | 10,0 | 208 | 2,05 | 2,05 | 283,0 | 283,0 |
| 2 | 1-2 | 138,4 | 367,3 | 169 | 23,12 | 61,37 | 3186,0 | 8458,0 |
| Итого |  | 148,4 | 377,3 |  | 25,17 | 63,42 | 3469,0 | 8741,0 |

Газоснабжение

Существующее состояние систем и сооружений газоснабжения.

Источником газоснабжения Елизаветинского сельского поселения является ГРС «Обуховская», расположенная с южной стороны х. Колузаево. Подача газа на ГРС производится от магистрального газопровода «Западный обвод г.Ростова-на-Дону» Ду 1020 мм, давлением 5,4 МПа. Газ от ГРС, по газопроводу высокого давления (1,2 МПа), подается в населенные пункты поселения. Газораспределительные сети населенных пунктов представляет собой трехступенчатую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей.

В настоящее время газифицированы в основном все населенные пункты за исключением станицы Елизаветинской и хутора  Коса, в которых ведутся работы по прокладке сетей газоснабжения в соответствии с перспективной схемой газоснабжения Азовского района. Степень газификации населенных пунктов поселения составляет 49%-65%. Протяженность газовых сетей поселения 63,4 км.

Коттеджный поселок «Беловодье» имеет свою систему газоснабжения, которая подключена к газопроводу высокого давления(1,2 МПа), проложенному от ГРС «Обуховская» в сторону х.Рогожкино. Распределение газа выполнено по трехступенчатой системе: 1-я ступень – подводящий к ГРП газопровод высокого давления 1,2 МПа,  2-я ступень- газопровод среднего давления до 0,3 МПа,  3-я ступень – газопровод низкого давления до 0,003 МПа.

Показатели протяженности вновь устраиваемого газоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км |
| --- | --- |
| ст. Елизаветинская | 3,9 |
| Итого: | 3,9 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода населенных пунктов

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| ст. Елизаветинская | 2 340 | 4 100 | 5 616 | 824 |
| Итого: | 2 340 | 4 100 | 5 616 | 824 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Расчет расходов газа.

Расчет потребления газа выполнен только на прирост численности населения, пользующегося газом и увеличение площадей жилищного фонда.

Годовое потребление газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей определено по укрупненному показателю и сведено в таблицу №3

Таблица№3

| Прирост численности населения (чел.) |  | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 6281 | 11885 | 300 | 1884300 | 3565500 |

Максимальный часовой  расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  СП 42-101-2003 в зависимости от численности населения.

Qy  -  годовой расход газа, м3/год,

Результаты расчетов максимального часового расхода газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение приведены в таблице №4

Таблица№4

| Численность населения (чел.) |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь | Расчетный срок | Khmax | Qhd, м3/час | Khmax | Qhd, м3/час |
| 8107 | 13711 | 1/2160 | 872,0 | 1/2240 | 1592,0 |

Часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Qomax = qoА(1+k1)10-3К2  Гкал/час,

qo  - укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт  на 1м2 площади помещений,

А   -  общая площадь жилых помещений, тыс.м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий (при отсутствии данных принимается 0,15),

К2  -   0,8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт в Гкал/час.

Планируемый часовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Gо.час = Qomax 106/ Qрн ή  м3/час,

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Результаты расчетов  часового расхода  тепла и газа на отопление жилых и общественных зданий приведены в Таблице №5

Таблица№5

| № п/п | Этажность жилой застройки | Увеличение общей площади жилых помещений, А тыс. м2 |  | qo | Qоmax Гкал/час |  | Gо.час м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-2 | 10,0 | 10,0 | 208 | 2,05 | 2,05 | 283,0 | 283,0 |
| 2 | 1-2 | 138,4 | 367,3 | 169 | 23,12 | 61,37 | 3186,0 | 8458,0 |
| Итого |  | 148,4 | 377,3 |  | 25,17 | 63,42 | 3469,0 | 8741,0 |

Часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий ориентировочно составит:

Qvmax= k1k2qoАk310-3  Гкал/час,

qo  -  укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт

на 1 м2 площади помещений,

А   -  общая площадь жилых помещений, тыс.м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий ( при отсутствии данных принимается 0,15),

k2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий ( при отсутствии данных принимается 0,4),

k3  -  0,8598 коэффициент перевода теплового потока из МВт/час в Гкал/час.

Планируемый часовой расход газа на вентиляцию общественных зданий ориентировочно составит:

Gv.час  = Qvmax 106/ Qрн ή  м3/час,

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Результаты расчета часового расхода тепла и газа на вентиляцию общественных зданий приведены в таблице №6

Таблица№6

| № п/п | Этажность жилой застройки | Увеличение общей площади жилых помещений, А тыс. м2 |  | qo | Qvmax Гкал/час |  | Gv.час м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-2 | 10,0 | 10,0 | 208 | 0,1 | 0,1 | 14,0 | 14,0 |
| 2 | 1-2 | 138,4 | 367,3 | 169 | 1,2 | 3,2 | 165,0 | 441,0 |
| Итого |  | 148,4 | 377,3 |  | 1,3 | 3,3 | 179,0 | 455,0 |

Планируемое суммарное увеличение часового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции зданий поселения составит:

ΣGчас =  Q hd +   Gо.час + Gv.час  м3/час,

ΣGчас   -1-я очередь – 872,0 + 3469,0 + 179,0 = 4520,0 м3/час,

- Расчетный срок – 1592,0 + 8741,0 + 455,0 = 10788,0 м3/час,

Планируемое годовое  увеличение расхода тепла на нужды отопления вентиляции (Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети) ориентировочно составит:

Qгод ов = Qср ов  n0  Гкал/год,

n0  -  продолжительность отопительного периода 4104 часов

Qср ов  = Qов max х (tв.р – tср.он)/( tв.р- tн.о)   Гкал/час,

Qов max – максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции составляет:

1-я очередь        - 25,17 + 1,3 = 26,47 Гкал/час,

Расчетный срок – 63,42 + 3,3 = 66,72 Гкал/час.

tв.р  - температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200С

( табл.1  ГОСТ 30494-96),

tср.он    - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная – 0,60с (табл.1 СНиП 23-01-99),

tн.о          - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, равная – 220с.

Qср ов составляет:

1-я очередь          - 26,47 х (20 +0,6)/(20+22) = 12,97 Гкал/час,

Расчетный срок   - 66,72 х (20 +0,6)/(20+22) = 32,69 Гкал/час,

Qгод ов составляет:

1-я очередь          - 12,97 х 4104 = 53228,0 Гкал/год,

Расчетный срок   -  32,69 х 4104 = 134159,0 Гкал/год,

Планируемое годовое увеличение  расхода газа на нужды отопления , вентиляции составит:

Qту=Qгодов103 / Qрн х ή   тыс.м3/год,

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3

ή   -   КПД котла равен 0,9

Qту       составляет:

1-я очередь          - 53228,0 х 103/8062х0,9 = 7336,0 тыс.м3/год,

Расчетный срок   - 134159,0 х 103/8062х0,9 = 18489,0 тыс.мз/год.

Суммарное  увеличение годового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции зданий поселения составит:

ΣQту = Qу.хб + Qту   тыс.м3/год,

Qу.хб  - годовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение    от газовых водонагревателей,

ΣQту составляет:

1-я  очередь        - 1884,0 + 7336,0 = 9220,0 тыс.м3/год,

Расчетный срок  -  3565 + 18489,0 = 22054,0 тыс.м3/год.

Потребление газа за 2011 год составило 5804199 м3. Оплата за  потребленный газ по поселению 87%.

Согласно расчетам, потребность в природном газе на коммунально-бытовые нужды населения и отопление жилых и общественных зданий при численности населения 3372 человека и средней обеспеченностью населения жилой площадью 18 м2/чел. составила 4212 тыс.м3/год,  2221,0 м3/час.  Генеральным планом предлагается выполнить 100% газификацию поселения. При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства  рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

В связи с предполагаемым строительством, на расчетный срок, автодороги «Западный обход», в районе х.Колузаево, предлагается предусмотреть вынос магистральных трубопроводов нефти и газа, попадающих в зону строительства автодороги.

Электроснабжение.

Существующее состояние сетей и сооружений канализации.

Электроснабжение поселения осуществляется от ПС 35/10кВ «Чкаловская», расположенной на северной окраине х.Дугино. Питание подстанции осуществляется по ЛЭП 35 кВ от подстанции филиала ОАО «МРСК Юга-Ростовэнерго» ПС 110/35 кВ  Р-9. В подстанции «Чкаловская» размещены 2 трансформатора 1,6 МВа и 2,5 МВа. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в 2008 году составила 3482,7 тыс.кВт.час. От подстанции электроэнергия подается на понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, расположенные на территории поселения, откуда по линиям 0,4 кВ электроэнергия распределяется  по потребителям. По территории поселения проложена ЛЭП 220 кВ, питающая подстанции ПС 220/110 кВ А-20, Р-20. Указанные подстанции соединены ЛЭП 110 кВ, которая также проложена по территории поселения.

Электроснабжение коттеджного поселка «Беловодье» предусматривается от проектируемой подстанции ПС 110/10 кВ. «Беловодье» с двумя трансформаторами по 6,3 МВа.

Проектные предложения.

| Численность населения (чел.) |  | Показатель удельной расчет- ной нагрузки кВт/чел | Электрическая нагрузка (кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 8107 | 13711 | 0,41 | 3324,0 | 5622,0 |

В связи с предполагаемым увеличением численности населения и размещением новых объектов жилищного и общественного назначения, генеральным планом предусматривается развитие сетей 10 кВ с подключением их от ПС 110/10 кВ «Беловодье» с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном  исполнении. Управление освещением – дистанционное, из центрального диспетчерского пульта, и автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Сети связи.

На территории поселения размещены две цифровые АТС Ростовского филиала ОАО «ЮТК»  Общая монтированная емкость АТС составляет 250 номеров. АТС располагаются в хуторах Обуховка и Курган. Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют 4 основных оператора: «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле 2.  Для телефонизации объектов на территориях планируемого строительства необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.  Необходимая дополнительная емкость  АТС на 1-ю очередь составит  порядка 336 номеров, на расчетный срок – 741 номер.

Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий.  Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в направлении увеличения количества программ эфирного вещания, развития систем кабельного и спутникового телевидения. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Азовского района является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). Елизаветинское  сельское поселение обслуживается Азовским почтамтом. На территории поселения расположены два почтовых отделения связи: в станице Елизаветинской по ул.Седова,6 и в  хуторе Дугино по ул.Свердлова,12А.  Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

Телевизионное вещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазоне.

В перспективе предполагается  подготовка  ТV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевиденья, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительное повышение качества  телевизионного вещания.  Развитие системы кабельного  телевиденья с использованием оптиковолокновой техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевиденья во всех районах нового строительства.

Инженерная подготовка территории.

Существующее положение.

Территория, на которой расположены населенные пункты Елизаветинского сельского поселения, отнесена к дельте Нижнего Дона. Дельта в основном заболочена, прорезана ериками, имеются островные территории, но встречаются и возвышенности с песчаными холмами.

Территории осваиваются для размещения загородного комфортабельного жилья. Достоинством является хорошая транспортная доступность до городов Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, а также присутствие такого мощного фактора, как водная поверхность окружающих водных артерий.

Грунтовые воды встречены на глубине  0,5-1,3 м, имеют тесную гидравлическую связь с р. Дон.  Уровни грунтовых вод колеблются в зависимости от высоты уровня воды в реке. Максимальный уровень 1%паводка -2,78 м, 10%- 2,10м. Уровень возможного затопления при прорыве плотины Цимлянской ГЭС – 4,6м. Учитывая минимальные абсолютные отметки поверхности  прибрежной территории, ожидаются  негативные явления такие как: затопление, подтопление, засоление.

В населенных пунктах Елизаветинского сельского поселения в основном грунты не просадочные. Территория относится к III категории сложности инженерно-геологических условий.

Инженерная подготовка территории поселения – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территории предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

-защита территорий от подтопления и затопления (общая подсыпка    территории за счет намыва песчаного грунта при выполнении расчистки русла реки  и углублении дна);

- устройство дренирующих сооружений;

- мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

3. Благоустройство прибрежной территории.

4. Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость в связи с этим, очистки дождевых  стоков  с территории  при выпуске их в водоемы, проектом предусматривается устройство дождевой канализации закрытого типа. Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по улицам имеющим городской тип поперечного профиля, т.е. с проезжей частью, обрамленной  бортовым камнем.

На очистных сооружениях дождевой канализации предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока. Для пропуска стока и его регулирования перед очистными сооружениями дождевой канализации устраивается аккумулирующий резервуар. На очистных сооружениях дождевой канализации предусматривается очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов.  На улицах, где покрытия проездов имеют  безбордюрный профиль, предусмотреть водоотвод открытого типа, состоящий из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков,  с выпуском в пониженные места рельефа.

Ст. Елизаветинская, х.Коса

Территории населенных пунктов имеют островное расположение, территорию ограничивают  с востока и юга р.Дон, с запада - Рукав Каланча, с севера - ерик Казачий. Рельеф имеет волнистый характер со слабо выраженными водоразделами  и тальвегами. Проектом предусматривается подсыпка территории, включая земляные работы и берегоукрепление.

Х.Дугино

Территория населенного пункта занимает правый   берег Рукава Каланча.  Проектом предусматривается подсыпка территории, включая земляные работы и берегоукрепление. Допускается уклон поверхности подсыпки к реке - 0,002, являющийся минимальным для самотечного режима коллекторов ливневой канализации.

Х.Обуховка, х.Казачий Ерик

Территории  располагаются на правом берегу Рукава Каланча и ерика Казачий. Территорию прорезает ерик Прорва, с севера - ерик Дугинчик, на противоположном берегу которого ведется строительство коттеджного поселка «Беловодье».

Проектом предусматривается подсыпка территории, включая земляные работы и берегоукрепление. Минимальный уклон поверхности подсыпки к реке - 0,002. Территория вдоль водоема в сочетании с зелеными насаждениями является местом отдыха населения. Проектом предлагаются планировочные решения благоустройства прибрежной  полосы с устройством прогулочных аллей, спортивных сооружений и пляжей.

Х.Городище, х.Курган

Проектируемые территории  располагаются на правом берегу р.Дон. Рельеф имеет волнистый характер со слабо выраженными водоразделами  и тальвегами. Проектом предусматривается подсыпка территории, включая земляные работы и берегоукрепление. Допустимый уклон поверхности подсыпки к реке - 0,002, являющийся минимальным для самотечного режима коллекторов ливневой канализации.

Проектом предлагаются в северо-западной части планировочные решения благоустройства территории с устройством прогулочных аллей.

Х.Колузаево

Территория хутора расположена на правом берегу р.Дон. Рельеф имеет волнистый характер со слабо выраженными водоразделами  и тальвегами. Проектом предусматривается подсыпка территории, включая земляные работы и берегоукрепление. Минимальный уклон поверхности подсыпки к реке - 0,002.

В южной части предлагаются планировочные решения  благоустройства прибрежной территории  с устройством прогулочных аллей и спортивных сооружений.

Противоэрозионные мероприятия.

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод вызывающих плоскостную и линейную эрозии. На территории Елизаветинского сельского поселения эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита территорий от подтопления и затопления.

В качестве мер по борьбе с подтоплением и заболачиванием рекомендуется понижение уровня грунтовых вод путем сооружения дренажных систем, использование рациональных методов полива, усовершенствование оросительных систем для уменьшения фильтрации, предотвращение утечек их водопроводных и канализационных сетей.

Помимо перечисленных мероприятий необходимо продолжать и расширять комплексный мониторинг геологической среды, что позволит предотвратить последствия воздействия экзогенных геологических процессов и осуществить прогноз техногенных и природных изменений.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов   следует рассматривать целесообразность  применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной

планировки территории и устройства системы поверхностного        водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации ;

- закрепление грунтов (в том числе возможно и армирование).

Мероприятия по благоустройству территории Елизаветинского сельского поселения делятся по следующим направлениям:

- реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений, установкой новых скамеек и урн;

- озеленение населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения;

- обустройство детских и спортивных площадок на территории поселения;

- повышение благоустройства зон отдыха, расположенных на территории поселения;

- повышение качества и надежности предоставление коммунальных услуг по водоснабжению;

Охрана окружающей среды.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Елизаветинского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Елизаветинского сельского поселения являются выбросы от автомобилей.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного, контроля за выбросами загрязняющих веществ;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных;

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- ввод эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа;

- озеленение территории поселения.

Охрана и восстановление водных объектов.

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сбросов загрязненных и не достаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв – один раз в 5-7 лет.

Санитарная очистка территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест. Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз    бытовых отходов с территории   поселения   с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

На расчетный срок сбор и вывоз ТБО  предлагается осуществлять по договору со специализированным лицензированным предприятием ООО «Коммунальные технологии» на очистные сооружения г. Ростова-на-Дону.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* (Приложение 11) составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

Расчетное ориентировочное количество ТБО на 1-ю очередь 5051т, на расчетный срок - 11490 т.

На данный момент оплата населением за услуги по вывозу ТБО составляет 60%.

Пожарная безопасность.

В настоящий момент на территории Елизаветинского сельского поселения колодцев и пожарных гидрантов не имеется.

Пожарная безопасность в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городских округов и сельских поселений Ростовской области» норматив – 1 машина на 4 тыс. чел., то есть общий парк пожарных машин в поселении на расчетный срок (2029 г.) должен составить 6 единиц. Проектом генерального плана Елизаветинского сельского поселения предусматривается размещение пожарного депо на 4 пожарных автомобиля в х. Обуховка (ЖК «Беловодье»), 1 депо в х. Колузаево, а также пожарного депо на 1 ед. техники в ст. Елизаветинской.